Муниципальное общеобразовательное учреждение

Марутинская основная общеобразовательная школа

Шарьинского муниципального района

Костромской области

Методическая разработка

Тема работы: «Справочные материалы по работе с химическими реактивами»

Выполнила: Голубцова Нина Николаевна

Учитель химии МОУ Марутинской

основной общеобразовательной школы

2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение

- Основная часть

2.1.Документы, обеспечивающие правовую основу организации работы кабинета химии.

2.2Указания о проведении инструктажа и обучения по технике безопасности

2.3.Размещение и хранение химических реактивов

2.4. Запрещенные реактивы

2.5.Список прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен, и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствие с законодательством РФ и международными договорами РФ

2.6 Опись реактивов 7 группы хранения (вещества повышенной   физиологической активности)

2.7.Справочник по работе с химическими реактивами

2.8.Оказание первой медицинской помощи

2.9 Инструкция по оказанию первой медицинской помощи.

3. Заключение

1.Введение

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников и создание здоровьесберегающей образовательной среды, отвечающей современным подходам и требованиям к организации образовательного процесса – главная задача, которая стоит перед каждым учителем на каждом уроке.

Самым показательным конечным результатом любого образовательного процесса является состояние здоровья учащихся, при этом под здоровьем понимается состояние полного психического и физического благополучия. Физическое здоровье учащихся зависит от учителя – предметника, хотя и в меньшей степени, чем от семьи, от состояния физической подготовки в школе, работы классного руководителя, секций и спортивных клубов. Неправильная поза на уроке, утомление глаз могут привести к нарушениям опорно – двигательного аппарата, снизить зрение. Что может сделать каждый учитель для здоровьесбережения на своих уроках?

Здоровьесбережение обучающихся является неотъемлемой частью в выполнении всех требований техники безопасности на уроках химии во время лабораторного практикума. В то время как идет сокращение часов преподавания химии в школе, а также сокращение ставок лаборантов химии – технику безопасности необходимо выполнять всегда и в полном объеме. При этом учителю самому приходится готовить демонстрационный эксперимент, а также все необходимые реактивы и оборудование для проведения лабораторных и практических работ учащимся. В этом смысле информацию о работе с реактивом необходимо знать всю назубок или иметь под рукой справочник - напоминальник. Моя работа и служит таким справочником для учителей химии.

2.Основная часть

2.1.Документы, обеспечивающие правовую основу организации работы кабинета химии.

Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ»;

Трудовой кодекс законов Российской Федерации от 30.12.01 г. № 197-ФЗ;

Постановление Минтруда РФ от 27.02.1995 г. № 11 «Об утверждении рекомендаций по  планированию мероприятий по охране труда»;

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-03 «О пожарной безопасности»;

Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда (Постановление Минтруда РФ от 06.04.2001 г. № 30);

Письмо Минобразования РФ от 12.07.2000 г. № 22-06-788 «О создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;

Перечень оснащения общеобразовательных учреждений материальной и информационной средой. Данный Перечень составлен на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта (утвержден приказом Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004) и его развития в Стандарте общего образования второго поколения.

Приказ Министерства просвещения СССР от 10 июня 1987 г. № 127 «О введении в действие Правил техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ Министерства просвещения СССР»;

Правила техники безопасности  для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ Министерства просвещения СССР (Бюллетень нормативных актов Минпроса СССР № 10, 1987 г.);

Постановление Российской Федерации от 30 июня 1998 г № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».

Федеральный закон от 18 июня 2009г №117-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ».

2.2 Указания о проведении инструктажа и обучения по технике безопасности

1. Для воспитания чувства личной ответственности и сознательного отношения к правильным и безопасным методам работы необходимо проводить инструктирование и обучение учащихся, лаборанта и практикантов соблюдению требований безопасности и гигиены труда.

2. В соответствии с ГОСТом 12. 0. 004 – 79 «Организация обучения работающих безопасности труда» инструктаж подразделяется на:

- вводный (на первом уроке химии);

- первичный на рабочем месте;

- повторный;

- внеплановый (при нарушении учащимися требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме);

- текущий (перед производством лабораторных и практических работ).

3. Вводный инструктаж для учащихся проводит заведующий кабинетом или учитель химии. Он обязан ознакомить их с правилами поведения в кабинете, правилами техники безопасности и гигиены труда, пожарной безопасности, опасными моментами, с которыми можно встретиться в процессе работы, и с соответствующими мерами предосторожности.

Вводный инструктаж для учителя, лаборанта и студентов – практикантов проводит директор школы (его заместитель), о чем делается запись в журнале в установленной форме

4. Первичный инструктаж на рабочем месте дополняет вводный. Учитель знакомит учащихся, лаборанта или практикантов с организацией рабочего места, с безопасными методами работы и правилами пользования средствами индивидуальной защиты, с возможными опасными факторами при выполнении работы, с обязанностями работающего на своем рабочем месте, а также с правилами поведения при возникновении опасных ситуаций. Инструктаж должен сопровождаться показом безопасных приемов работы с последующей проверкой усвоения знаний

5. Внеплановый инструктаж для лаборантов, практикантов и учащихся зав. Кабинетом или учитель химии проводит в случае грубого нарушения правил техники безопасности, следствием чего могло явиться травмирование нарушителя или работающих рядом. Этот вид инструктажа проводится также для каждого из перечисленных выше лиц, если он приступает к работе после получения травмы или перерыва продолжительностью 60 дней.

6. По окончании инструктажа на рабочем месте учитель разрешает приступить к самостоятельной работе, предварительно убедившись в усвоении инструктажа.

Проведение инструктажа учитель фиксирует в различных документах.

В классном журнале фиксируется вводный, первичный на рабочем месте, повторный и внеплановый инструктаж учащихся.

В специальном журнале фиксируется первичный на рабочем месте, повторный и внеплановый инструктаж для лаборантов, практикантов, а так же инструктаж для учащихся при проведении внеклассных мероприятий. Не регистрируется текущий инструктаж (перед проведением лабораторных и практических работ).

2.3.Размещение и хранение химических реактивов

Все химические реактивы подразделяются на группы:

I – Взрывчатые вещества (запрещено)

II – Выделяют при взаимодействии с водой легко воспламеняющиеся газы (под замком в шкафу, можно с ЛВЖ).

III – Самовозгораются на воздухе при неправильном хранении (запрещено).

IV – Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) (в металлическом ящике, боковые ручки, 6 отверстий, перечень, можно со II гр.).

V – Легковоспламеняющиеся твёрдые вещества (в лаборантской на отдельной полке под замком. Не совмещать с реактивами других групп (за искл. №8)

VI – Воспламеняющие (окисляющие) реактивы (в шкафу, отдельно от IV u V гр.).

VII – Повышенная физиологическая активность (в сейфе отдельно от других групп,  внутри перечень с указанием количества).

VIII – Малоопасные вещества и практически безопасные (в классе в запирающихся шкафах или в лаборантской. Можно совмещать с реактивами 2, 5, 6 групп хранения).

- Не допускается совместное хранение реактивов, способных к активному взаимодействию друг с другом

- Все реактивы (искл. VIII группа) хранятся в лаборантской под замком. VIII группа может храниться в классе в шкафу под замком

- Хранить реактивы в таре без этикеток или с надписью, сделанной карандашом по стеклу запрещается

2.4.Запрещенные реактивы

- Калий металлический;

- Калия хлорат;

- Кислота бромоводородная;

- Кислота иодоводороднавя;

- Кислота плавиковая;

- Натрия пероксид;

- Нитробензол;

- Оксид ртути (2);

- Сульфат ртути (2);

- Нитрат свинца;

- Стронция нитрат;

- Химические реактивы, не включенные в Перечни учебного оборудования для ОУ России.

2.5.Список прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен, и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствие с законодательством РФ и международными договорами РФ (список IV)

- АЦЕТОН

- КРАСНЫЙ ФОСФОР

- ПЕРМАНГАНАТ КАЛИЯ

- СЕРНАЯ КИСЛОТА, ИСКЛЮЧАЯ СОЛИ

- СОЛЯНАЯ КИСЛОТА, ИСКЛЮЧАЯ СОЛИ

- ТОЛУОЛ

- ДИЭТИЛОВЫЙ ЭФИР

- Ангидрид уксусной кислоты

2.6 Опись реактивов 7 группы хранения (вещества повышенной физиологической активности)

1  	 Аммиак водный 25%

2.            Аммония дихромат

3.            Аммония роданид

4.            Бария гидроксид

5.            Бария нитрат

6.            Бария оксид

7.            Бария хлорид

8.            Бром

9.            Йод кристаллический

10.         Калия гидроксид (кали едкое)

11.         Калия дихромат

12.         Калия хромат

13.         Калия роданид

14.         Кобальта (II) сульфат

15.         Кобальта (II) хлорид

16.         Кальция гидроксид

17.         Кальция оксид

18.         Кальция фторид

19.         Кровяная жёлтая соль

20.         Кровяная красная соль

21.         Лития гидроксид

22.         Натрия дихромат

23.         Натрия хромат

24.         Натрия гидроксид (едкий натр)

25.         Натрия оксид

26.         Натрия сульфид

27.         Натрия фторид

28.         Никеля (II) сульфат

29.         Никеля (II) хлорид

30.         Свинца (II) ацетат

31.         Свинца (II) оксид

32.         Серебра нитрат

33.         Фосфора (V) оксид

34.         Хрома (III) сульфат

35.         Хрома (III) хлорид

36.         Цинка хлорид

2.7 Справочник по работе с химическими реактивами повышенной физиологической активности

Данные таблицы составлены для реактивов повышенной физиологической активности.
В таблицах упоминаются:

сосуд для отработанных водных растворов (сосуд 1). Обычно это стеклянная трехлитровая я банка с хорошей полиэтиленовой крышкой, куда собираются, независимо от их природы, водные растворы с тем, чтобы после их взаимной нейтрализации и доведения pH содержимого до 7.5, сосуд можно было опорожнить в канализацию (см. приложение 12 к «Правилам по технике безопасности для кабинетов химии средних общеобразовательных школ», 1987);

сосуд для обработанных ЛВЖ (сосуд 2) – склянка вместимостью 0,5-1 л. С полиэтиленовой или притертой пробкой (см. приложение 12 к Правилам – 87);

адсорбент – смесь равных доз песка, измельченных глины и мела, а так же борной кислоты. Расход 5 – 10 г. на 1 мл. пролитой жидкости. Хранить в полиэтиленовых пакетах. Применяя, следует сначала насыпать адсорбент по периметру разлива, а затем закрыть всю площадь слоем 2 – 3 см. Перемешивать адсорбент и убирать его нужно деревянной лопаточкой, которую после работы промыть водой и высушить (см.: Химия в школе. 1990. 6. С. 56).

Уничтожение реактивов и растворов, находящихся в сосудах без этикеток

- Испытать на наличие Ba2+ и Pb2+. Если есть, перевести в осадок. Осадок отделить декантацией, выбросить с твердыми отходами, жидкость слить в канализацию.

- Жидкости органического происхождения уничтожают вместе с ЛВЖ.

Справочные таблицы по работе с веществами повышенной физиологической активности.

1. Аммиак 25%-ный водный.

| № | Цифрами обозначены: | Обращение с веществом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Группа хранения реактивов | -7; |
| 2 | Срок хранения (лет) | -не ограничен; |
| 3 | Минимальная доза вещества, от которой получает отравление взрослый(3,а) и ребенок(3,б) | -400мг/м3 -100мг/м3 |
| 4 | Вещества, которые необходимо приготовить перед работой с реактивом | -2%-ный раствор борной, лимонной кислот; |
| 5 | Вещества, с которыми опасен контакт реактива | -йод тв., цинковая пыль; |
| 6 | В каком виде(раствор, тв. в-во) и в каком количестве (в расчете на одного человека) можно выдать вещество для работы | -в виде водного 5%-ногорастворане более 5 мл.; |
| 7 | Симптомы острого отравления веществом | -резкое раздражение слизистых оболочек, обильное слезотечение, затруднение дыхания, головокружение; |
| 8 | Особенности подготовки рабочего места лаборанта | -в вытяжном шкафу или на сквозняке; |
| 9 | Средства индивидуальной защиты | -резиновые перчатки или гидрофобные пасты; |
| 10 | Перечень вероятных последствий промедления оказания помощи при попадании реактива в глаза (10,а) на кожу (10,6), внутрь (10,в) | А)Полная потеря зрения в результате повреждения глазного яблока; Б)-химический ожог с последующим отравлением всего организма продуктами распада в)-в смертельный исход вследствие остановке сердца или дыхания из-за спазма головной щели; |
| 11 | Неотложная помощь при попадании вещества в глаза(11,а), на кожу(11,6), внутрь(11,в) | -обильное, не менее 10 мин, промывание проточной водой (пальцами широко раздвинуть веки глаз), безотлагательно обратиться к окулисту; -местные химические ожоги предотвращают обильным промыванием проточной водой не менее 5 мин с последующей нейтрализацией кислотой и повторным промыванием водой в течении 1-2 мин; -вызывать «скорую помощь»! До её прибытия промыть желудок чистой водой |
|  | Возможные последствия хронического воздействия малых доз вещества | -дерматит, шелушение боковых поверхностей пальцев рук. Расстройством нервной системы, тахикардия, головные боли, повышена, раздражительность |
| 13 | Способы хранения реактива | -хранить отдельно от кислот! Допускается хранение раствора вне сейфа (в Двойном политэтиленовом мешочке, плотно завязанном и помещенном на поддон) |
| 14 | Способы уборки вещества | При разливе более 20мл аммиака покинуть помещение до исчезновения запаха аммиака; |
| 15 | Способы уничтожения избытка вещества | -на улице вылить на землю (ветер должен дуть в спину); |
| 16 | Способы уничтожения отходов эксперимента | -слить в сосуд №1; |
| 17 | Способы гашения пламени | -не огнеопасно; |

2,11, 12. Дихроматы и хроматы аммония и калия.

| № | Цифрами обозначены: | Обращение с веществом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Группа хранения реактивов | 7 |
| 2 | Срок хранения (лет) | 5 лет |
| 3 | Минимальная доза вещества, от которой получает отравление взрослый(3,а) и ребенок(3,б) | а-1 г, б-0,5г. |
| 4 | Вещества, которые необходимо приготовить перед работой с реактивом | 5%-ный раствор сульфита натрия, клей БФ-6, альбуцид 30%-ный; |
| 5 | Вещества, с которыми опасен контакт реактива | Сера, красный фосфор, органические соединения |
| 6 | В каком виде(раствор, тв. в-во) и в каком количестве (в расчете на одного человека) можно выдать вещество для работы | 1 г твёрдого вещества |
| 7 | Симптомы острого отравления веществом | Изжога, тошнота, неукротимая рвота, повышенное слюноотделение |
| 8 | Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Стол накрыть полиэтиленовой плёнкой, которую после работы протереть тампоном, увлажнённым раствором сульфита натрия |
| 9 | Средства индивидуальной защиты | Все микротравмы обработать клеем БФ-6 |
| 10 | Перечень вероятных последствий промедления оказания помощи при попадании реактива в глаза (10,а) на кожу (10,6), внутрь (10,в) | А-Сильное раздражение слизистых оболочек и снижение остроты зрения Б-В местах микротравм не обработанных БФ-6 труднозаживающие ожоги В- Смертельный исход от 2 г и более |
| 11 | Неотложная помощь при попадании вещества в глаза(11,а), на кожу(11,6), внутрь(11,в) | А- промыть водой (не мение 15 мин) ,затем ввести под веки по и1-2 капли 30% альбуцида .В тот же день обратиться к окулисту Б- промыть проточной водой не менее 15 мин,затем ополоснуть 5%-ным раствором сульфита натрия и снова чистой водой В- при попадании внутрь более 1 г вызвать скорую помощь. До её прибытия промыть желудок 5%-ным раствором сульфита натрия затем чистой водой. Обращение к врачу обязательно и при попадании меньших доз |
| 12 | Возможные последствия хронического воздействия малых доз вещества | Хромовые дерматиты на кистях рук |
| 13 | Способы хранения реактива | В заводской таре в сейфе |
| 14 | Способы уборки вещества | Переместить в сосуд №1, место протереть тампоном с раствором сульфита натрия |
| 15 | Способы уничтожения избытка вещества | Небольшими порциями растворять в сосуде с 5%-ным подкисленным раствором сульфита натрия до исчезновения желтой окраски хромат-иона. Полученный раствор переместить в сосуд №1 |
| 16 | Способы уничтожения отходов эксперимента | переместить в сосуд №1 |
| 17 | Способы гашения пламени | Дихромат аммония гасить водой; дихромат калия не огнеопасен |

3.Аммония карбонат, сульфат, роданид, хлорид.

| № | Цифрами обозначены: | Обращение с веществом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Группа хранения реактивов | 8 |
| 2 | Срок хранения (лет) | 2-5лет |
| 3 | Минимальная доза вещества, от которой получает отравление взрослый(3,а) и ребенок(3,б) | Не установлена |
| 4 | Вещества, которые необходимо приготовить перед работой с реактивом | - |
| 5 | Вещества, с которыми опасен контакт реактива | Цинковая пыль |
| 6 | В каком виде(раствор, тв. в-во) и в каком количестве (в расчете на одного человека) можно выдать вещество для работы | Твердого вещества до 10г |
| 7 | Симптомы острого отравления веществом | От роданида ( массой более 30г ) развивается острый психоз с галлюцинациями ( через 10 – 15 мин ) |
| 8 | Особенности подготовки рабочего места лаборанта | - |
| 9 | Средства индивидуальной защиты | - |
| 10 | Перечень вероятных последствий промедления оказания помощи при попадании реактива в глаза (10,а) на кожу (10,6), внутрь (10,в) | А раздражение слизистых оболочек Б – В расстройство желудка |
| 11 | Неотложная помощь при попадании вещества в глаза(11,а), на кожу(11,6), внутрь(11,в) | А промыть водой ( 10 мин ) Б стряхнуть, смыть водой В промыть водой один раз |
| 12 | Возможные последствия хронического воздействия малых доз вещества | -- |
| 13 | Способы хранения реактива | На полке шкафа в любой таре |
| 14 | Способы уборки вещества | - |
| 15 | Способы уничтожения избытка вещества | Выбросить с твердыми отходами |
| 16 | Способы уничтожения отходов эксперимента | Перенести в сосуд № 1 |
| 17 | Способы гашения пламени | Не огнеопасны |

5,6,7. Бария оксид, гидроксид, соли.

| № | Цифрами обозначены: | Обращение с веществом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Группа хранения реактивов | -7; |
| 2 | Срок хранения (лет) | -не ограничен; |
| 3 | Минимальная доза вещества, от которой получает отравление взрослый(3,а) и ребенок(3,б) | -0,2-0,5 г; -до 0,1 г; |
| 4 | Вещества, которые необходимо приготовить перед работой с реактивом | -0,2 л 12%-ного раствора и 2 л 1%-ного раствора сульфата натрия; |
| 5 | Вещества, с которыми опасен контакт реактива | -; |
| 6 | В каком виде(раствор, тв. в-во) и в каком количестве (в расчете на одного человека) можно выдать вещество для работы | -не более 5 мл 5%-ного раствора; |
| 7 | Симптомы острого отравления веществом | -слюнотечение, жжение во рту, боль в желудке, расстройство зрения и речи, холодный обильный пот; |
| 8 | Особенности подготовки рабочего места лаборанта | -стол накрыть полиэтиленовой плёнкой, протереть её тампоном с раствором сульфатов натрия или магния; |
| 9 | Средства индивидуальной защиты | -; |
| 10 | Перечень вероятных последствий промедления оказания помощи при попадании реактива в глаза (10,а) на кожу (10,6), внутрь (10,в) | -химический ожог от оксида и гидроксида; -химический ожог от оксида и гидроксида; -возможен смертельный исход; |
| 11 | Неотложная помощь при попадании вещества в глаза(11,а), на кожу(11,6), внутрь(11,в) | А)-при попадании оксида и гидроксида промыть проточной водой 10 мин, затем 2%-ным раствором кислоты. Проверить зрение у окулиста. При попадании солей достаточно промыть глаза водой; Б)-оксид и гидроксид стряхнуть; промыть кожу проточной водой(10 мин), затем 2-ным раствором кислоты. Соли стряхнуть,вымыть участок кожи с мылом и обработать растворами сульфатов. В) желудок промыть 1% р-ром сульфатом натрия, затем давать по 1 стол. Ложке 12% р-ра сульфата натрия каждые 5 мин. Вызвать скорую помощь. |
| 12 | Возможные последствия хронического воздействия малых доз вещества | - |
| 13 | Способы хранения реактива | В сейфе в заводской упаковке; |
| 14 | Способы уборки вещества | Смести ватным или бумажным тампоном в стакан с раствором сульфата натрия, затем переместить в сосуд № 1.Участок протереть тампоном с сульфатом; |
| 15 | Способы уничтожения избытка вещества | Растворить в воде и добавлять насыщенный раствор сульфата натрия до окончания выпадения осадка. Перенести все в сосуд №1; |
| 16 | Способы уничтожения отходов эксперимента | Слить в сосуд;№1; |
| 17 | Способы гашения пламени | Вещества не огнеопасны; |

8.Бром.

| № | Цифрами обозначены: | Обращение с веществом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Группа хранения реактивов | 7 |
| 2 | Срок хранения (лет) | Не ограничен |
| 3 | Минимальная доза вещества, от которой получает отравление взрослый(3,а) и ребенок(3,б) | 30мг/куб.м. 10 мг/куб.м. |
| 4 | Вещества, которые необходимо приготовить перед работой с реактивом | 50%-ный раствор гипосульфита натрия, активированный уголь |
| 5 | Вещества, с которыми опасен контакт реактива | Щелочные металлы, кальций, алюминий, цинковая пыль |
| 6 | В каком виде(раствор, тв. в-во) и в каком количестве (в расчете на одного человека) можно выдать вещество для работы | В виде бромной воды, до 5 мл |
| 7 | Симптомы острого отравления веществом | Кровотечения из носа, рвота конъюнктивит, отёк век |
| 8 | Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Работу проводить на сквозняке или в вытяжном шкафу, подстелить полиэтиленовую плёнку |
| 9 | Средства индивидуальной защиты | Очки, резиновые перчатки (натянуть на обшлага халата ) |
| 10 | Перечень вероятных последствий промедления оказания помощи при попадании реактива в глаза (10,а) на кожу (10,6), внутрь (10,в) | А)Полная потеря зрения Б)Тяжелый химический ожог, общее отравление организма В)Смертельный исход |
| 11 | Неотложная помощь при попадании вещества в глаза(11,а), на кожу(11,6), внутрь(11,в) | А)Промыть 2%-ным раствором соды (не менее 5 минут), затем струей прочной воды (веки раскрыть пальцами ).Передать пострадавшего без промедления под медицинский контроль! Б)Поражённое место промыть 50%-ным раствором гипосульфита натрия ( 3-5 минут), затем проточной водой (10 минут). Наложить повязку с увлажнённым гидрокарбонатом натрия и направить пострадавшего в больницу В)Вызвать рвоту или промыть желудок водой .Дать внутрь отвар крахмала или муки, затем как можно больше активированного угля. Отправить пострадавшего в больницу |
| 12 | Возможные последствия хронического воздействия малых доз вещества | На коже капли или пары вызывают аллергический дерматит и окрашивание поражённых участков в тёмно-коричневый цвет |
| 13 | Способы хранения реактива | В сейфе в заводской таре. Рекомендуется дополнительная упаковка в двойной плотно завязанный полиэтиленовый мешочек или эксикатор |
| 14 | Способы уборки вещества | В резиновых перчатках или на сквозняке засыпать сухим гидрокарбонатом натрия или адсорбентом. После уборки промыть участок насыщенным раствором сульфида натрия (раствор предварительно слегка подкислить). |
| 15 | Способы уничтожения избытка вещества | Ампулу поместить в фарфоровую кружку, залить кружку до половины насыщенным раствором сульфида натрия и разбить ампулу пестиком. Из склянки бром добавлять по каплям в такой же раствор (окраска во всех случаях должна исчезать). |
| 16 | Способы уничтожения отходов эксперимента | Добавить твердые сульфид или гипосульфит натрия до исчезновения окраски, затем слить жидкость в сосуд № 1. |
| 17 | Способы гашения пламени | Вещество не огнеопасно. |

9.Йод кристаллический

| № | Цифрами обозначены: | Обращение с веществом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Группа хранения реактивов | 7 |
| 2 | Срок хранения (лет) | Не ограничен |
| 3 | Минимальная доза вещества, от которой получает отравление взрослый(3,а) и ребенок(3,б) | 1 столовая ложка 5%-ной настойки |
| 4 | Вещества, которые необходимо приготовить перед работой с реактивом | Крахмал в виде водной кашицы или клейстера, насыщенный раствор сульфита |
| 5 | Вещества, с которыми опасен контакт реактива | Водный раствор аммиака, цинковая пыль |
| 6 | В каком виде(р-р, тв. в-во) и в каком количестве (в расч. на одного человека) можно выдать в-во для работы | В виде йодной воды – до 10 мл. |
| 7 | Симптомы острого отравления веществом | Охриплость голоса, кашель, отек век, снижение остроты зрения – от паров. От настойки- рвота, резкая слабость |
| 8 | Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Постелить полиэтеленовую пленку, которую потом протереть тампоном(с раствором сульфита натрия). |
| 9 | Средства индивидуальной защиты | Очки ОЗН, перчатки резиновые или паста гидрофобная. |
| 10 | Перечень вероятных последствий промедления оказания помощи при попадании реактива в глаза (10,а) на кожу (10,6), внутрь (10,в) | А-Химический ожег с тяжелыми последствиями Б-Химический ожег с последующим образованием язвы. В-Тяжелое отравление, нарушение функций почек- от настойки, отек легких- от паров. |
| 11 | Неотложная помощь при попадании вещества в глаза(11,а), на кожу(11,6), внутрь(11,в) | А-Промывка 2%-ным содовым раствором не менее 5 мин, за тем струей проточной воды (веки раскрыть пальцами), Проверить зрение у окулиста Б-Пораженное место промыть спиртом или насыщенным раствором сульфита натрия до исчезновения окраски, затем проточной водой 10 мин. Проконтролировать состояние у врача. В-Крахмал (в виде водной кашицы или клейстера), затем промывание водой. Оп6ерации повторять до тех пор, пока крахмал не перестанет окрашиваться в синий цвет. |
| 12 | Возможные последствия хронического воздействия малых доз вещества | Функциональное расстройство центральной нервной системы, дерматиты различной степени тяжести. |
| 13 | Способы хранения реактива | В сейфе в заводской упаковке. Рекомендуется дополнительная упаковка в полиэтиленовый мешочек. |
| 14 | Способы уборки вещества | В резиновых перчатках смести ватным или бумажным тампоном в стакан с 50-ти% раствором гипосульфита натрия или насыщенным раствором сульфита натрия. Участок протереть тампоном, смоченным одним из растворов. |
| 15 | Способы уничтожения избытка вещества | Растворить небольшими порциями в избытке одного из растворов (см. способы уборки, раствор не должен иметь окраски ) и перелить в сосуд для отработанных водных растворов. |
| 16 | Способы уничтожения отходов эксперимента | Добавить твёрдый сульфит или гипосульфит натрия до исчезновения окраски раствора, затем слить жидкость в сосуд для отработанных водных растворов. |
| 17 | Способы гашения пламени | Вещество не огнеопасно. |

10,24. Кали едкое. Натр едкий ( гранулы )

| № | Цифрами обозначены: | Обращение с веществом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Группа хранения реактивов | -7; |
| 2 | Срок хранения (лет) | - не ограничен; |
| 3 | Минимальная доза вещества, от которой получает отравление взрослый(3,а) и ребенок(3,б) | - 15мг/кг массы тела; - 5 мг/кг массы тела; |
| 4 | Вещества, которые необходимо приготовить перед работой с реактивом | -пинцет, нейтрализующие средства, марлевая повязка, риваноль; |
| 5 | Вещества, с которыми опасен контакт реактива | - кислоты; |
| 6 | В каком виде(раствор, тв. в-во) и в каком количестве (в расчете на одного человека) можно выдать вещество для работы | До 5мл 5-10%-ного раствора |
| 7 | Симптомы острого отравления веществом | Обильное слюнотечение, тошнота рвота с кровью ,сильная боль во рту |
| 8 | Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Застелить пол полиэтиленовой пленкой .которую после работы тщательно промыть водой |
| 9 | Средства индивидуальной защиты | Очки, перчатки. гидрофобные пасты для рук, косынка или берет |
| 10 | Перечень вероятных последствий промедления оказания помощи при попадании реактива в глаза (10,а) на кожу (10,6), внутрь (10,в) | А) – полная потеря зрения .б) тяжелый химический ожог, затем труднозаживающие язвы и грубые рубцы , в)ожог слизистой оболочки рта, пищевода ,желудка, возможен смертельный исход . |
| 11 | Неотложная помощь при попадании вещества в глаза(11,а), на кожу(11,6), внутрь(11,в) | а) промыть проточной водой при широко открытых веках (не менее 10 мин.) Затем обработать 2%-ным раствором борной кислоты .Альбуцид под веки темные очки—отправкой пострадавшего к окулисту , б) промыть проточной водой не менее 10 мин, затем ополоснуть 20% раствором кислоты и водой в)Вызвать скорую помощь! До ее приезда дать как можно больше воды с молоком и промыть желудок. Не применять никаких нейтрализующих средств! |
| 12 | Возможные последствия хронического воздействия малых доз вещества | Растрескивание и шелушение кожи, дерматит. В тяжелых случаях серьезное поражение печени и почек; |
| 13 | Способы хранения реактива | В сейфе в заводской таре. Запрещается для укупоривания применять посуду из стекла со шлифом. Оптимальный вариант полиэтиленовые сосуды с навинчивающимися пробками; |
| 14 | Способы уборки вещества | В резиновых перчатках и очках собрать и перенести в сосуд № 1; |
| 15 | Способы уничтожения избытка вещества | Поместить в сосуд №1 ; |
| 16 | Способы уничтожения отходов эксперимента | Поместить в сосуд №1; |
| 17 | Способы гашения пламени | Вещество не огнеопасно; |

14.Кобальта сульфат.

| № | Цифрами обозначены | Обращение с веществом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Группа хранения реактива; | 7 |
| 2 | Срок хранения (лет); | Не ограничен; |
| 3 | Минимальная доза вещества, от которой получает отравление взрослый (3,а) и ребёнок (3б) | 1-2г Менее 1 г; |
| 4 | Вещества, которые необходимо приготовить перед работой с реактивом; | 0,5 лраствора поваренной солииз расчёта 1 толовая ложка на стакан; |
| 5 | Вещества с которыми опасен контакт реактива; | В Типовых перечнях нет; |
| 6 | В каком виде,(раствор,ТВ. в-во) и в каком количестве ( в расчёте на одного человека) можно выдавать вещество для работы; | В виде водных растворов с массовой долей 5%, до 15 мл; |
| 7 | Симптомы острого отравления веществом; | Тошнота, рвота, покраснение кожи в области головы и шеи, колики; |
| 8 | Особенности подготовки рабочего места лаборанта; | - |
| 9 | Средства индивидуальной защиты; | - |
| 10 | Перечень вероятных последствий промедления оказания помощи при попадании реактива в глаза (10, а). на кожу (10,6), внутрь (10,в); | А)Легкий химический ожог, раздражение слизистых оболочек; Б)Раздражение, особенно влажной кожи, могущее перейти в острый дерматит; В)Смертельный исход от массы 3 г; |
| 11 | Неотложная помощь при попадании вещества в глаза(11,а), на кожу (11,6), Внутрь (11,в); | А)Промыть водой ( 10 мин ); Б)Немедленно смыть водой с мылом; В)Немедленно выпить ( сколько удастся ) раствора хлорида натрия и тут же вызвать рвоту. Операцию повторить. В случае плохого самочувствия в тот же день обратиться к врачу; |
| 12 | Возможные последствия хронического воздействия малых доз вещества; | В школьных условиях увеличивается возможность возникновения кожных заболеваний; |
| 13 | Способы хранения реактива; | В сейфе в заводской таре; |
| 14 | Способы уборки вещества; |  |
| 15 | Способы уничтожения избытка вещества; | В насыщенный раствор вещества добавлять небольшими порциями насыщенный раствор едкого натра до прекращения выпадения осадка. Жидкость декантировать в канализацию, осадок выбросить с твердыми отходами; |
| 16 | Способы уничтожения отходов эксперимента; | Перенести в сосуд № 1; |
| 17 | Способы гашения пламени; | Вещество не огнеопасно. |

17. Кальция оксид и гидроксид

| № | Цифрами обозначены: | Обращение с веществом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Группа хранения реактивов | 7; |
| 2 | Срок хранения (лет) | Не ограничен; |
| 3 | Минимальная доза вещества, от которой получает отравление взрослый(3,а) и ребенок(3,б) | А) 5 г б) 2 г; |
| 4 | Вещества, которые необходимо приготовить перед работой с реактивом | Пинцет 5 % -ный раствор NH 4Cl, 15-20 мл растительного или минерального масла; |
| 5 | Вещества, с которыми опасен контакт реактива | Концентрированные кислоты, соли аммония; |
| 6 | В каком виде(раствор, тв. в-во) и в каком количестве (в расчете на одного человека) можно выдать вещество для работы | Не более 2 г заранее поместить в сосуд; |
| 7 | Симптомы острого отравления веществом | Боль в желудке и пищеводе, тошнота, кровавый понос, резкое понижение температуры тела; |
| 8 | Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Избегать пыления веществ. Постелить полиэтиленовую пленку, которую при уборке тщательно промыть водой; |
| 9 | Средства индивидуальной защиты | Очки, резиновые перчатки или гидрофобные пасты; |
| 10 | Перечень вероятных последствий промедления оказания помощи при попадании реактива в глаза (10,а) на кожу (10,6), внутрь (10,в) | А) стекловидный отек, сильная краснота, возможна потеря зрения; Б) тяжелые ожоги, затем глубокие язвы с гладким дном в месте поражения; в) тяжелый химический ожог пищевода и желудка; |
| 11 | Неотложная помощь при попадании вещества в глаза(11,а), на кожу(11,6), внутрь(11,в) | А) промыть глаз( не менее 20 минут). После этого 1-2 мин промыть 5%-ным раствором хлорида аммония, затем ополоснуть чистой водой. Обратиться за медицинской помощью; Б) снять кусочки пинцетом или твердым предметом, остатки удалить тампоном, смоченным минеральным или растительным маслом, затем примочка 5%-ной кислотой в течение 3-5 минут и ополаскивание чистой водой; в) до вызова скорой помощи промыть желудок чистой водой; |
| 12 | Возможные последствия хронического воздействия малых доз вещества | Сухость и шелушение кожи, дерматит, ломкость ногтей, конъюктивит; |
| 13 | Способы хранения реактива | В заводской таре или толстостенной стеклянной посуде в шкафу. Запрещается использовать для хранения посуду со шлифом; |
| 14 | Способы уборки вещества | В резиновых перчатках выбросить с твердыми отходами или перенести в сосуд для отработанных водных растворов; |
| 15 | Способы уничтожения избытка вещества | Перекопать с землей на глубину 15-20 см; |
| 16 | Способы уничтожения отходов эксперимента | Переместить в сосуд №1; |
| 17 | Способы гашения пламени | Вещество не огнеопасно; |

19,20. Калия ферро- (II) и (III) гексацианид.

| № | Цифрами обозначены | Обращение с веществом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Группа хранения реактива; | 7 |
| 2 | Срок хранения (лет); | 5 лет |
| 3 | Минимальная доза вещества, от которой получает отравление взрослый (3,а) и ребёнок (3б) | 3 г 1 г |
| 4 | Вещества, которые необходимо приготовить перед работой с реактивом; | - |
| 5 | Вещества с которыми опасен контакт реактива; | Кислоты |
| 6 | В каком виде,(раствор,ТВ. в-во) и в каком количестве ( в расчёте на одного человека) можно выдавать вещество для работы; | До 1 г в виде твердого вещества |
| 7 | Симптомы острого отравления веществом; | Резкая слабость, боли вжелудке |
| 8 | Особенности подготовки рабочего места лаборанта; | - |
| 9 | Средства индивидуальной защиты; | - |
| 10 | Перечень вероятных последствий промедления оказания помощи при попадании реактива в глаза (10, а). на кожу (10,6), внутрь (10,в); | Раздражение слизистых оболочек _ Тяжелое отравление вследствие образования цианид - иона при разложении комплекса железа |
| 11 | Неотложная помощь при попадании вещества в глаза(11,а), на кожу (11,6), Внутрь (11,в); | _ Промыть водой Вызвать рвоту и один раз промыть желудок чистой водой. В случае плохого самочувствия вызвать «скорую помощь» |
| 12 | Возможные последствия хронического воздействия малых доз вещества; | - |
| 13 | Способы хранения реактива; | В сейфе в заводской таре |
| 14 | Способы уборки вещества; | Выбросить с твердыми отходами |
| 15 | Способы уничтожения избытка вещества; | Перенести в сосуд для отработанных водных растворов |
| 16 | Способы уничтожения отходов эксперимента; | Смотри п.15 |
| 17 | Способы гашения пламени; | Не огнеопасны |

26. Натрия сульфид девятиводный

| № | Цифрами обозначены | Обращение с веществом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Группа хранения реактива; | 7 |
| 2 | Срок хранения (лет); | 3года |
| 3 | Минимальная доза вещества, от которой получает отравление взрослый (3,а) и ребёнок (3б) | а)-6г б)-2г |
| 4 | Вещества, которые необходимо приготовить перед работой с реактивом; | Растворы хлорида и сульфата натрия по 1 столовой ложке и стакане воды |
| 5 | Вещества с которыми опасен контакт реактива; | Все кислоты любой концентрации |
| 6 | В каком виде,(раствор,ТВ. в-во) и в каком количестве ( в расчёте на одного человека) можно выдавать вещество для работы; | Твердого вещества до 0,5 г |
| 7 | Симптомы острого отравления веществом; | Головокружение, раздражение слизистых, тошнота, рвота, кашель, нарушение практически всех функций организма |
| 8 | Особенности подготовки рабочего места лаборанта; | Растворы готовить на сквозняке в вытяжном потолку |
| 9 | Средства индивидуальной защиты; | Очки, перчатки или защитные пасы |
| 10 | Перечень вероятных последствий промедления оказания помощи при попадании реактива в глаза (10, а). на кожу (10,6), внутрь (10,в); | а)- тяжелый химический ожог, вплоть до полной потери зрения б) химический обжог, как от щелочи, впоследствии язвы в)смертельный исход от массы 1 г и более |
|  | Неотложная помощь при попадании вещества в глаза(11,а), на кожу (11,6), Внутрь (11,в); | а)промыть проточной водой (не менее 10 мин ), затем ополоснуть 2%-ой кислотой и водой. Немедленно обратится к окулисту, особенно если попали кусочки твёрдого вещества б) промыть водой (не менее 10 мин ), затем – примочка 2–5% - ной кислотой и ополаскивание водой. В тот же день обратиться к врачу в) 2-3 глотка раствора поваренной соли, вызвать рвоту, затем выпить раствор сульфата натрия (слабительное). Вызвать «скорую помощь» при плохом состоянии |
| 12 | Возможные последствия хронического воздействия малых доз вещества; | Дерматиты на коже рук |
| 13 | Способы хранения реактива; | В сейфе в заводской таре. После вскрытия обязательна дополнительная упаковка (для защиты от влаги) в полиэтиленовый мешочек или в эксикатор |
| 14 | Способы уборки вещества; | В резиновых перчатках и очках перенести в сосуд для отработанных водных растворов |
| 15 | Способы уничтожения избытка вещества; | К водному раствору добавлять порциями подкисленный раствор дихрома или перманганата калия до тех пор, пока окраска не перестанет меняться. Жидкость переместить в сосуд №1 |
| 16 | Способы уничтожения отходов эксперимента; | Добавить подкислённый раствор перманганата до появления бледно-розовой окраски и переместить в сосуд №1 |
| 17 | Способы гашения пламени; | Используемое в школе вещество не огнеопасно. |

27. Натрия фторид

| № | Цифрами обозначены | Обращение с веществом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Группа хранения реактива; | 7 |
| 2 | Срок хранения (лет); | Не ограничен |
| 3 | Минимальная доза вещества, от которой получает отравление взрослый (3,а) и ребёнок (3б) | А) 0,5 г б) 0,1 г |
| 4 | Вещества, которые необходимо приготовить перед работой с реактивом; | 100 мл теплого раствора хлорида натрия |
| 5 | Вещества с которыми опасен контакт реактива; | - |
| 6 | В каком виде,(раствор,ТВ. в-во) и в каком количестве ( в расчёте на одного человека) можно выдавать вещество для работы; | В любом виде не выдавать |
| 7 | Симптомы острого отравления веществом; | Резкие боли в животе, тошнота, потливость, возбужденное состояние, кровавый понос, сильная головная боль |
| 8 | Особенности подготовки рабочего места лаборанта; | Постелить полиэтиленовую пленку которую потом тщательно протереть тампоном с раствором хлорида кальция |
| 9 | Средства индивидуальной защиты; | - |
| 10 | Перечень вероятных последствий промедления оказания помощи при попадании реактива в глаза (10, а). на кожу (10,6), внутрь (10,в); | А) раздражение б) В школьных условиях не проявляется в)смерть от дозы 5-10 г через 1-4 ч.У выживших –расстройство печени и почек. |
|  | Неотложная помощь при попадании вещества в глаза(11,а), на кожу (11,6), Внутрь (11,в); | А) промыть водой при широко раскрытых пальцами веках (не менее 15мин) или такое же время 1%-ным раствором гидрокарбоната натрия Б) смыть с водой с мылом и тщательно вычистить ногти В) принять 3-4 глотка раствора хлорида натрия и вызвать рвоту (2-3 раза) Следом 2раза промыть желудок теплым 2%-ным раствором гидрокарбоната натрия. Обратиться к врачу |
| 12 | Возможные последствия хронического воздействия малых доз вещества; | Дерматит на руках, лице, шее |
| 13 | Способы хранения реактива; | В сейфе в заводской таре . Рекомендуется дополнительная упаковка –плотно завязанный полиэтиленовый мешочек |
| 14 | Способы уборки вещества; | В отдельном сосуде растворить в воде, добавить избыток концентрированного раствора хлорида кальция. Жидкость декантировать в канализацию, осадок выбросить |
| 15 | Способы уничтожения избытка вещества; | Растворить в небольшом объёме воды, добавить избыток раствора хлорида кальция, Жидкость декантировать в сосуд № 1 осадок выбросить |
| 16 | Способы уничтожения отходов эксперимента; | Переместить в сосуд №1 |
| 17 | Способы гашения пламени; | Вещество не огнеопасно. |

28.Никеля сульфат

| № | Цифрами обозначены | Обращение с веществом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Группа хранения реактива; | 7 |
| 2 | Срок хранения (лет); | 5 лет |
| 3 | Минимальная доза вещества, от которой получает отравление взрослый (3,а) и ребёнок (3б) | А)-5г Б) 1-2г |
| 4 | Вещества, которые необходимо приготовить перед работой с реактивом; | 1 стакан сырого молока 2 сырых яйца 5г активировано угля |
| 5 | Вещества с которыми опасен контакт реактива; | - |
| 6 | В каком виде,(раствор,ТВ. в-во) и в каком количестве ( в расчёте на одного человека) можно выдавать вещество для работы; | Только в виде раствора концентрации не более 10% до 5мл |
| 7 | Симптомы острого отравления веществом; | Сильное воздействие повышенная двигательная активность сменяющаяся угнетением |
| 8 | Особенности подготовки рабочего места лаборанта; | - |
| 9 | Средства индивидуальной защиты; | - |
| 10 | Перечень вероятных последствий промедления оказания помощи при попадании реактива в глаза (10, а). на кожу (10,6), внутрь (10,в); | А)-раздражение б) резкое повышение чувствительности к действию других раздражителей в) смертельный исход дозы более 10г |
| 11 | Неотложная помощь при попадании вещества в глаза(11,а), на кожу (11,6), Внутрь (11,в); | А) промыть водой (не менее 10мин) Б) смыть водой с мылом В) не медленно принять взбитые в молоке яйца и через 1-2мин вызвать рвоту. Затем дать активированный уголь. При дозе вещества более 10г перед процедурой вызвать «скорую помощь» |
| 12 | Возможные последствия хронического воздействия малых доз вещества; | Аллергические дерматиты, переходящие в экземы |
| 13 | Способы хранения реактива; | В сейфе в заводской таре |
| 14 | Способы уборки вещества; | Перенести в сосуд №.1 |
| 15 | Способы уничтожения избытка вещества; | В раствор сульфата никеля добавить раствор сульфида натрия до прекращения выпадения осадка . жидкость декантировать в канализацию, осадок выбросить ; |
| 16 | Способы уничтожения отходов эксперимента; | Перенести в сосуд №1; |
| 17 | Способы гашения пламени; | Вещество не огнеопасно. |

30,31. Свинца (II) ацетат и оксид.

| № | Цифрами обозначены | Обращение с веществом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Группа хранения реактива; | 7; |
| 2 | Срок хранения (лет); | 5 лет; |
| 3 | Минимальная доза вещества, от которой получает отравление взрослый (3,а) и ребёнок (3б) | 300 мг/кг масса тела; 100 мг/кг масса тела; |
| 4 | Вещества, которые необходимо приготовить перед работой с реактивом; |  |
| 5 | Вещества с которыми опасен контакт реактива; | В Типовых перечнях нет; |
| 6 | В каком виде,(раствор,ТВ. в-во) и в каком количестве ( в расчёте на одного человека) можно выдавать вещество для работы; | Оксид не выдавать, ацетат в виде 1%-ного раствора, до 5 мл; |
| 7 | Симптомы острого отравления веществом; | Серая кайма на деснах, общая слабость, головокружение, боль в животе; |
| 8 | Особенности подготовки рабочего места лаборанта; | - |
| 9 | Средства индивидуальной защиты; | - |
| 10 | Перечень вероятных последствий промедления оказания помощи при попадании реактива в глаза (10, а). на кожу (10,6), внутрь (10,в); | Раздражение Легкий химический ожог на влажной коже от ацетата; Возможен летательный исход, особенно от оксида; |
| 11 | Неотложная помощь при попадании вещества в глаза(11,а), на кожу (11,6), Внутрь (11,в); | Промыть водой(10 мин.); Стряхнуть, смыть водой (5-7 мин.) При попадании внутрь более 3 г вызвать «скорую помощь», так как неотложные меры весьма специфичны и не могут быть предприняты в школьных условиях никем, кроме врача и специалистов «скорой помощи»; |
| 12 | Возможные последствия хронического воздействия малых доз вещества; | Соединения свинца имеют очень широкий спектр физиологического действия, в первую очередь страдает центральная нервная система; |
| 13 | Способы хранения реактива; | В сейфе в заводской таре |
| 14 | Способы уборки вещества; | Выбросить с твердыми отходами |
| 15 | Способы уничтожения избытка вещества; | Оксид выбросить с твердыми отходами, ацетат растворить в подкисленной воде и добавить сульфат-ион до прекращения выпадения осадка. Жидкость декантировать в сосуд №1 осадок выбросить с твердыми отходами |
| 16 | Способы уничтожения отходов эксперимента; | Переместить в сосуд №1 |
| 17 | Способы гашения пламени; | Вещество не огнеопасно |

32.Нитраты аммония,калия ,натрия,серебра.

| № | Цифрами обозначены: | Обращение с веществом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Группа хранения реактивов | 6 |
| 2 | Срок хранения (лет) | 2-5лет; |
| 3 | Минимальная доза вещества, от которой получает отравление взрослый(3,а) и ребенок(3,б) | ; 3,а-6 г; 3,б -2 г; |
| 4 | Вещества, которые необходимо приготовить перед работой с реактивом | Клей БФ-6 активированный уголь; |
| 5 | Вещества, с которыми опасен контакт реактива | Щелочные металлы, сера, фосфор,; |
| 6 | В каком виде(раствор, тв. в-во) и в каком количестве (в расчете на одного человека) можно выдать вещество для работы | До 1 г твердого вещества; |
| 7 | Симптомы острого отравления веществом | Одышка, кашель, рвота, боли в сердце4 |
| 8 | Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Перед работой обработать все микротравмы кожи клеем БФ-6; |
| 9 | Средства индивидуальной защиты |  |
| 10 | Перечень вероятных последствий промедления оказания помощи при попадании реактива в глаза (10,а) на кожу (10,6), внутрь (10,в) | А- химический ожог с тяжелыми последствиями, особенно от AgNO3 Б- раздражение, особенно в поврежденных местах и на влажной коже; В- смертельный исход от массы более 15 г; |
| 11 | Неотложная помощь при попадании вещества в глаза(11,а), на кожу(11,6), внутрь(11,в) | А- промыть (не менее 15 мин ) В тот же день обратиться к окулисту; Б- смыть водой (не менее 10 мин); В- при массе более 5 г вызвать «скорую помощь » ! до ее приезда промыть желудок чистой водой и дать активированный уголь; |
| 12 | Возможные последствия хронического воздействия малых доз вещества | Ухудшается состав крови, возможно возникновение опухолей онкологического характера; |
| 13 | Способы хранения реактива | В любой таре в шкафу; |
| 14 | Способы уборки вещества | Выбросить с твердыми отходами; |
| 15 | Способы уничтожения избытка вещества | Перекопать с землей на глубину 15-20 см. AgNO3 сдать в государственный фонд; |
| 16 | Способы уничтожения отходов эксперимента | Перенести в сосуд №1 1. отходы AgNo3 собирать отдельно для сдачи государству; |
| 17 | Способы гашения пламени | Не огнеопасны , но могут поддерживать горение. |

33. Фосфора (V) оксид

| № | Цифрами обозначены: | Обращение с веществом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Группа хранения реактивов | 7 |
| 2 | Срок хранения (лет) | до 5 лет; |
| 3 | Минимальная доза вещества, от которой получает отравление взрослый(3,а) и ребенок(3,б) | А-2 г; б-1 г; |
| 4 | Вещества, которые необходимо приготовить перед работой с реактивом | Не менее 2 л 1 %-ного раствора СuSO4,пинцет; |
| 5 | Вещества, с которыми опасен контакт реактива | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 6 | В каком виде(раствор, тв. в-во) и в каком количестве (в расчете на одного человека) можно выдать вещество для работы | Учащимся не выдавать; |
| 7 | Симптомы острого отравления веществом | Раздражение слизистых оболочек гигроскопичном веществом, через 6-20 ч недомогание, температура тела до 40*С; |
| 8 | Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Постелить полиэтиленовую пленку, которую после работы промыть водой; |
| 9 | Средства индивидуальной защиты | Резиновые перчатки или гидрофобные пасты; |
| 10 | Перечень вероятных последствий промедления оказания помощи при попадании реактива в глаза (10,а) на кожу (10,6), внутрь (10,в) | А-тяжелый ожог, помутнение роговицы; б-раздражение, обезвоживания участка кожи под веществом; в-ожог полости рта и пищевода; |
| 11 | Неотложная помощь при попадании вещества в глаза(11,а), на кожу(11,6), внутрь(11,в) | А- промыть проточной водой (не менее 15 мин ) . Обратится к окулисту в тот же день; б- снять пинцетом, промыть участок проточной водой, а затем 2 %-ным раствором соды и снова ополоснуть водой. Обратится к врачу в тот же день; в- неоднократно промыть желудок 1 %- ным раствором сульфата меди, затем водой. Обратиться к врачу в тот же день. Запрещается принимать внутрь молоко, любые жиры |
| 12 | Возможные последствия хронического воздействия малых доз вещества | Поражения дыхательных путей, чаще всего отеки |
| 13 | Способы хранения реактива | в заводской таре на полке шкафа. Для уменьшения водопоглощения рекомендуется поместить упаковку в эксикатор или полиэтиоленовый мешок |
| 14 | Способы уборки вещества | перенести ( резиновые перчатрки! ) совком вещество в сосуд № 1. Место протереть комком влажной бумаги |
| 15 | Способы уничтожения избытка вещества | Перенести в сосуд № 1 |
| 16 | Способы уничтожения отходов эксперимента | Перенести в сосуд № 1 |
| 17 | Способы гашения пламени | Не огнеопасно |

35. Хрома (III) хлорид

| № | Цифрами обозначены | Обращение с веществом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Группа хранения реактива; | 8 |
| 2 | Срок хранения (лет); | 5 лет |
| 3 | Минимальная доза вещества, от которой получает отравление взрослый (3,а) и ребёнок (3б) | А -2-3г б -1г |
| 4 | Вещества, которые необходимо приготовить перед работой с реактивом; | Альбуцид 30%-ный |
| 5 | Вещества с которыми опасен контакт реактива; | - |
| 6 | В каком виде,(раствор,ТВ. в-во) и в каком количестве ( в расчёте на одного человека) можно выдавать вещество для работы; | Только в виде 5%-ного раствора, до 15 мл |
| 7 | Симптомы острого отравления веществом; | Изжога, тошнота, рвота, повышенное слюноотделение, понос или запор |
| 8 | Особенности подготовки рабочего места лаборанта; | Постелить полиэтиленовую пленку, которую после работы промыть водой и протереть тампоном с 2%-ным раствором гидрокарбоната натрия |
| 9 | Средства индивидуальной защиты; | Микротравмы обработать клеем бф-6. использовать защитные пасты для рук |
| 10 | Перечень вероятных последствий промедления оказания помощи при попадании реактива в глаза (10, а). на кожу (10,6), внутрь (10,в); | А-раздражение, б- резкое раздражение, особенно в местах микротравм, где могут возникнуть язвы .в- тяжелое отравление от масс более 10 г. смертельный исход маловероятен . |
| 11 | Неотложная помощь при попадании вещества в глаза(11,а), на кожу (11,6), Внутрь (11,в); | промыть водой (не менее 15 мин.),затем ввести альбуцид по 2-3 капли в каждый глаз. В тот жжет день обратитьсяк окулисту. обильное промывание водой (не менее 15 мин). В тот же день обратиться к дерматологу. вызвать рвоту ,затем дважды промыть желудок водой. В тот же день обратиться к врачу. |
| 12 | Возможные последствия хронического воздействия малых доз вещества; | В школьных условиях вероятнее всего дерматит. |
| 13 | Способы хранения реактива; | В шкафу в заводской таре. |
| 14 | Способы уборки вещества; | В резиновых перчатках перенести в сосуд. |
| 15 | Способы уничтожения избытка вещества; | В раствор вещества порциями добавлять раствор соды до прекращения выпадения осадка. Жидкость декантировать в канализацию, осадок выбросить с твёрдыми отходами. |
| 16 | Способы уничтожения отходов эксперимента; | Перенести в сосуд. |
| 17 | Способы гашения пламени; | Вещество не огнеопасно. |

36. Цинка сульфат и хлорид.

| № | Цифрами обозначены | Обращение с веществом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Группа хранения реактива; | 7 |
| 2 | Срок хранения (лет); | 3 года. |
| 3 | Минимальная доза вещества, от которой получает отравление взрослый (3,а) и ребёнок (3б) | А- 2. Б- менее 1 г. |
| 4 | Вещества, которые необходимо приготовить перед работой с реактивом; | Стакан сырого молока, 2 сырых яйца, 2 л 0,5 процентного раствора танина. |
| 5 | Вещества с которыми опасен контакт реактива; | - |
| 6 | В каком виде,(раствор,ТВ. в-во) и в каком количестве ( в расчёте на одного человека) можно выдавать вещество для работы; | Только в виде 5 процентного раствора, до 10 мл. |
| 7 | Симптомы острого отравления веществом; | Тошнота, рвота, понос с кровью, колики в животе. |
| 8 | Особенности подготовки рабочего места лаборанта; | - |
| 9 | Средства индивидуальной защиты; | Перчатки при работе с хлоридом. |
| 10 | Перечень вероятных последствий промедления оказания помощи при попадании реактива в глаза (10, а). на кожу (10,6), внутрь (10,в); | Химический ожог. Раздражение, особенно влажной кожи. Возможен смертельный исход даже через месяц после отравления (от массы 10 г и более). |
| 11 | Неотложная помощь при попадании вещества в глаза(11,а), на кожу (11,6), Внутрь (11,в); | Промыть водой (10 мин), затем 2 процентным раствором гидрокарбоната натрия, ополоснуть водой. В тот же день обратиться к окулисту. Промыть водой (5 мин), затем 2- 3 мин промыть 2 процентным раствором гидрокарбоната натрия, и снова ополоснуть водой. Промыть желудок 2л 0,5%-ного раствора танина, дать молоко со взбитыми яйцами и вызвать рвоту через 2-3 минуты; вызвать «скорую помощь», если масса вещества более 5 г; |
| 12 | Возможные последствия хронического воздействия малых доз вещества; | Общее ослабление организма; |
| 13 | Способы хранения реактива; | В сейфе в заводской таре; |
| 14 | Способы уборки вещества; | В резиновых перчатках перенести в сосуд №1; |
| 15 | Способы уничтожения избытка вещества; | К концентрированному раствору вещества прибавлять небольшими порциями едкий натр. Жидкость декантировать, осадок выбросить; |
| 16 | Способы уничтожения отходов эксперимента; | Переместить в сосуд №1; |
| 17 | Способы гашения пламени; | Вещество не огнеопасно. |

2.8.Оказание первой медицинской  помощи

Перечень средств и медикаментов для аптечки школьного кабинета химии

| № | Перечень средств и медикаментов для аптечки | Инструкция по оказанию первой помощи |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1Бинт стерильный, одна упаковка. | При ожогах: |
| 2 | 2Бинт нестерильный, одна упаковка. | термических: 12 — 13 — 3 — 1 |
| 3 | 3Салфетки стерильные, одна упаковка. | кислотами: 14 — 13 — 3 — 1 |
| 4 | 4Вата гигроскопическая стерильная, 50 г. | щелочами: 15 — 12 — 3 — 1 |
| 5 | 5Пинцет для наложения ватных тампонов на рану. | жидким бромом: 7 — 8 — 3 — 1 |
| 6 | Клей БФ-6 для обработки микротравм, 1 флакон 25-50 мл. | При значительных порезах: 7 — 8 — 3 — 1 |
| 7 | Спиртовая настойка йода для обработки кожи возле раны, в ампулах или флакон, 25-50 мл. | При микротравмах: 6 или 17 |
| 8 | 3%-й раствор перекиси водорода как кровоостанавливающее средство, 50 мл. | При носовом кровотечении: 8+4 |
| 9 | Активированный уголь в гранулах, таблетках, порошке. Принимается внутрь при отравлении по 1 столовой ложке ка шицы в воде или по 4-6 таблеток (до и после промывания желудка). | При ушибах: холод, давящая повязка |
| 10 | 10%-и нашатырный спирт. Дают нюхать с ватки при потере сознания и при отравлении парами брома. | При попадании в глаза: |
| 11 | 30%-и альбуцид (сульфацил натрия), 10-20 мл. Капать в глаза после промывания по 2-3 капли. | инородных тел: 4 — вода (обильно) |
| 12 | Спирт этиловый для обработки ожогов и удаления капель брома с кожи, 30-50 мл. | растворов кислот: вода — 14 — вода — 11 |
| 13 | Глицерин для снятия болевых ощущений после ожога, 20-30 мл. | растворов щелочей: вода — 15 — вода — 11 |
| 14 | 2%-и водный раствор питьевой соды (гидрокарбонат натрия) для обработки кожи после ожога кислотой, 200-250 мл. | При отравлении газами: чистый воздух, покой |
| 15 | 2%-и водный раствор борной кислоты для обработки глаз и кожи после попадания щелочи, 200-250 мл. | При отравлении парами брома: 10 (нюхать) — 14 (промыть нос, горло) |
| 16 | Пипетки 3 штуки, для закапывания в глаза альбуцида. |  |
| 17 | Лейкопластырь, бактерицидный лейкопластырь. |  |
| 18 | Жгут резиновый для остановки кровотечения. |  |

2.9 Инструкция по оказанию первой медицинской помощи.

Во всех случаях после оказания первой медицинской помощи следует обратиться в медицинское учреждение!

1.             Отравление газами: чистый воздух, покой.

2.             Отравление парами брома: дать понюхать с ватки нашатырный спирт (10%), затем промыть слизистые оболочки носа и горла 2%-м раствором питьевой соды.

3.             Ожоги: при любом ожоге запрещается пользоваться жирами для обработки обожженного участка, а также применять красящие вещества (растворы перманганата калия, бриллиантовой зелени, йодной настойки).

Ожог первой степени обрабатывают этиловым спиртом и накладывают сухую стерильную повязку. Во всех остальных случаях накладывают стерильную повязку после охлаждения ме ста ожога и обращаются в медпункт.

4.             Попадание на кожу разбавленных растворов кислот и щелочей: стряхнуть видимые капли раствора и смыть остальное широкой струей прохладной воды или душем. Запрещается обрабатывать пораженный участок увлажненным тампоном.

5.             Отравление кислотами: выпить 4—5 стаканов теплой воды и вызвать рвоту, затем выпить столько же взвеси оксида магния в воде и снова вызвать рвоту. После этого сделать два промывания желудка чистой теплой водой. Общий объем жидкости не менее 6 литров.

6.             Отравление щелочами: выпить 4—5 стаканов теплой воды и вызвать рвоту, затем выпить столько же 2%-го раствора уксусной кислоты. После этого сделать два промывания чистой теплой водой.

7.             Помощь при порезах:

а) в первую очередь, необходимо остановить кровотечение (жгут, пережатие сосуда, давящая повязка);

б) если рана загрязнена, грязь удаляют только вокруг нее, но ни в коем случае — из глубинных слоев раны. Кожу вокруг раны обеззараживают йодной настойкой или раствором бриллиантовой зелени;

в) после обработки рану закрывают стерильной салфеткой так, чтобы перекрыть края раны, и плотно прибинтовывают обычным бинтом;

г) после получения первой медицинской помощи обращаются в медпункт

8.             Обработка микротравм:

Небольшие раны после остановки кровотечения обрабатывают пленкообразующими препаратами — клеем БФ-6, жидкостью Новикова. Возможно использование бактерицидного пластыря.

9.             Первая помощь при ушибах — покой поврежденному органу. На область ушиба накладывают давящую повязку и холод (например, лед в полиэтиленовом мешочке). Ушибленному органу придают приподнятое положение. Если ушиб сильный, после оказания первой помощи необходимо отправить пострадавшего к врачу.

10.         Ушиб головы: пострадавшему обеспечивают полный покой, на место ушиба кладут холодный компресс и вызывают скорую помощь.

11.         Попадание в глаза инородных тел: разрешается удалить инородное тело влажным ватным или марлевым тампоном. Затем промывают глаз водой из фонтанчика не менее 7-10 минут. Для подачи воды допускается пользование чайником или лабораторной промывалкой.

12.         Попадание в глаза едких жидкостей: глаз промывают водой, как указано в п. 11, 2%-м раствором борной кислоты или питьевой соды (в зависимости от характера попавшего вещества). После ополаскивания глаз чистой водой под веки необходимо ввести 2-3капли 30%-го раствора альбуцида и на править пострадавшего в медпункт.

3.Заключение.

Хочется верить, что к окончанию школы учащиеся поймут, что химия не только  наука формул, но и наука, глубоко связанная с нашей жизнью, и даже минимальный запас знаний поможет в жизни  решить многие бытовые проблемы.

Здоровый образ жизни пока не занимает первое место в главных ценностях учащихся. Но если мы научим детей ценить, беречь и укреплять свое здоровье, будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение будут больше здоровы и развиты, не только духовно, но и  физически.

Здоровье - самое ценное, что есть у человека, именно его мы должны беречь и воспитывать детей, заботящихся о своем здоровье.