Цифровой микроскоп

Начало формы Конец формы

Цифровой микроскоп серии QX — приспособленный для работы в школьных условиях оптический микроскоп. Снабжён преобразователем оптической информации в цифровую, обеспечивающим возможность передачи в компьютер в реальном времени изображения микрообъекта и микропроцессора, его хранения, в том числе, в форме цифровой видеозаписи, отображения на экране, распечатки. Микроскоп позволяет: - превращать самые обычные окружающие предметы в объекты исследования; - формировать необычные изображения различных предметов на экране компьютера; - создавать мультимедийные презентации со специальными эффектами и музыкальным сопровождением; - работать в ручном режиме; - просматривать изображение на экране монитора компьютера при работе в группе и проецировать исследуемое на большой экран через мультимедийный проектор для целого класса; - делать видеозаписи; - составлять коллекции различных изображений и видеосюжетов. Необходимо, чтобы сборку микроскопа, начальную загрузку программного обеспечения и первую проверку работоспособности микроскопа проводили только взрослые. Очень важно, чтобы взрослые разъяснили, а дети поняли и усвоили правила безопасной работы. Это поможет избежать поломки прибора и уберечь пользователя от травм и других возможных опасностей. ### Сначала — установка программного обеспечения! Потом — подключение цифрового микроскопа! В состав комплекта каждого цифрового микроскопа обязательно входит программное обеспечение на компакт-диске для компьютера с операционной системой Windows. Осторожно!!! До инсталляции программы не соединяйте компьютер с микроскопом! Инсталляция программы QX5, порядок действий: - Вставьте компакт-диск с программой в дисковод. - Подождите начала автоматической загрузки. - Щелкните на кнопке Install. - Перезагрузите свой компьютер. - Как только на экране появится окно Рабочего стола соедините кабель микроскопа с USB-портом компьютера. - Запустите программу двойным щелчком на пиктограмме QX5.. ### Конструкция Digital Blue QX5 Цифровой микроскоп имеет следующую конструкцию. Собственно микроскоп крепится на стойке-основании. Есть два осветителя: один в предметном столике, другой внутри микроскопа. Стойка микроскопа снабжена рукояткой фокусировки, а микроскоп оснащен кольцом регулировки кратности увеличения изображения и кнопкой захвата изображения. Начало формы Конец формы

Программа для работы с изображениями, полученными с помощью микроскопа

Настройка:

Работа с полученным изображением

Корректировка графики:

Видеозапись с помощью микроскопа